一类工业建筑节能设计、审查表（按性能化指标）——广州市

工程名称：                                                     层数(地上)：         (地下)：                  总建筑面积：

| 序号 | 围护结构内容 |  |  |  |  | 参照建筑指标 | 序号 |  | 围护结构内容 |  |  |  |  |  | 参照建筑指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗 （包括透明幕墙） | 传热系数 # K 综合太阳得热系数SHGC |  | 单一立面 窗墙比Cm |  |  | 传热系数K |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |
| 1 | 屋顶 |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  | K=0.90 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东、南、西向 |  | 北向 |
| 2 | 外墙 |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  | K=1.5 |  |  |  |  |  | Cm≤0.20 |  |  | ≤4.00 |  |  | — |  | — |
| 3 | 屋顶透明部分（水平天窗、采光顶） |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  | =4.00 |  |  |  |  |  | 0.20＜Cm≤0.40 |  |  | ≤3.60 |  |  | ≤0.50 |  | ≤0.60 |
|  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  | =0.40 |  |  |  |  |  | Cm＞0.40 |  |  | ≤3.40 |  |  | ≤0.40 |  | ≤0.50 |
|  |  |  |  | 天窗面积 |  | 所设计建筑天窗面积，但不超过15% |  |  |  | 各立面窗墙面积比 |  |  |  | 所设计建筑该立面窗墙面积比，但Cm不超过0.50。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 权衡计算 规定 |  |  | 按照GB51245－2017 3.2节、4.2.2确定室内空调温度；根据设备类型确定空调能效比；室外计算气象参数采用当地典型气象年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设计审查内容 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 节能措施 |  |  |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |  |
| 1 | 屋顶 |  | 传热系数[W/(m2·K)] |  | K≤1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均热惰性指标D/外墙平均太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙 （包括非透明幕墙） |  | 传热系数 [W/(m2·K)] |  | K≤1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均热惰性指标D/外墙平均太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外窗 （包括透明幕墙） |  | 传热系数 [W/(m2·K)] |  | K≤5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总窗墙面积比 |  |  |  |  |  | 东= 南= 西= 北= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳得热系数 |  |  |  |  |  | 东向SHGC= 南向SHGC= 西向SHGC= 北向SHGC= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 屋顶透明部分（水平天窗、采光顶） |  | 面积占屋顶面积的比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K /太阳得热系数SHGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 权衡计算 |  | 空调年能耗 |  | 参照建筑= kWh/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 暖通空调 |  | 负荷计算 |  | 对每个房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 锅炉的额定热效率应符合GB51245－2017第5.5.2条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷热源性能 |  | 暖通空调系统性能参数符合GB51245－2017第5.5.4、5.5.8、5.5.9、5.5.10、5.5.12条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 给水排水 |  | 用水计量 |  | 用水计量水表和耗热量表设置符合《建筑给水排水设计规范》GB50015和《民用建筑节水设计标准》GB50555有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电气 |  | 照明功率密度值 |  | 应符合《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它 节能措施 |  | 规划、朝向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统 （包括室外空调机布置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 能量回收与 可再生能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项设计人 |  |  | 建筑 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项校审人 |  |  | 建筑 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  |  | 建筑 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。