附件

问题项目及参建单位名单

| 序号 | 受检项目 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业、办公综合楼（兴隆广场）壹幢 | 广州银建商品房产经营有限公司 | 湖南省第三工程有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 1.外架连墙件局部不满足二步三跨设置要求，局部连墙件焊接长度小于钢筋直经5d，外架未三层安装安全兜网 2.卸料平台未见验收牌、限载牌，钢丝绳未做安全弯 3.1号施工升降机吊笼内司机操作未安装人脸识别系统 4.2号塔吊塔顶未安装风速仪；起升卷筒内钢丝绳润滑不良；减速器有漏油现象；第一道附着螺栓有松动；未见防台风起重机械专项方案 |
| 2 | 新造保障性住房项目施工总承包（标段八） | 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 1.首层层高5米外脚手架超过三步高未设置连墙件 2.模板支撑主楞采用单管，造成偏心受力 |
| 3 | 广州塔南广场配建珠江两岸人行景观桥广州塔南广场项目 | 广州新中轴建设有限公司 | 广州一建建设集团有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 1.钢结构工程未见专项施工方案审批 |
| 4 | 白云湖车辆段地块项目上盖住宅楼 | 广州市品实房地产开发有限公司 | 广州珠江建设发展有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 1.高支模部分上部调节杆外伸较大，未增加水平杆 2.人货梯超载使用 |