附件

问题项目及参建单位名单

| 序号 | 受检项目 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 监督单位 | 检查存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粤海泰康路商住楼项目 | 广东粤海丽江房地产发展有限公司 | 广州机施建设集团有限公司 | 广州建筑工程监班有限公司 | 市安监站 | 1.一号楼29层支模系统多处与外架搭接 2.支模系统多处未按方案要求使用双钢管 3.楼梯处架体主楞钢木混用 |
| 2 | 番禺里仁洞村首期复建安置房白地坑地块基坑支护及土方开挖工程R3标段 | 广州市番禺区南村镇里仁洞村股份合作经济社/广州越冠房地产开发有限公司 | 中煤江南建设发展集团有限公司 | 广州越秀地产工程管理有限公司 | 市安监站 | 1.深基坑已开挖至4米深，施工现场未按基坑监测方案埋设地下水位、深层水平位移、周边地表竖向变形等监测点，未严格落实监测方案 2.深基坑监测方案报审流程不完善，在专家论证前未报监理单位审核 |
| 3 | 商业、办公楼工程（自编3#、4#）） | 广州发展汽车城有限公司 | 广东南光建筑工程有限公司 | 广东永信工程管理有限公司 | 天河区质安站 | 1.多处脚手架被填土掩埋推挤变形，有倒塌风险 2.局部落地式卸料平台与脚手架存在连接情况 3.爬架处卸料平台无验收牌，无限载标志 |
| 4 | 白云区钟落潭健康城融资地块A8#、A7#、A6#、A5#、A4#、A3#及地下室 | 广州市穗云置业有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 白云区安监站 | 1.高支模方案包含梁KL2，梁截面尺寸为300mm×1530mm，根据计算该梁属于超过一定规模的危大工程工程，方案未按要求进行专家论证 |
| 5 | 恒大翡翠华庭C地块住宅楼（自编号：10栋、11栋） | 广州市花都区晟兴房地产开发有限公司 | 华新建工集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 花都区安监站 | 1.未能提供完善的防疫组织架构、应急预案演练图片、个人防护措施台账、防疫物资台账等 2.现场消毒记录不全，隔离室未配置防疫物资 3.未开展全员新冠防疫教育交底 |
| 6 | 增城区石滩麻车村162亩房地产开发项目 | 广州敏景房地产开发有限公司 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 广州城工工程管理有限公司 | 增城区质安站 | 1.12栋2层外脚手架局部为悬挑式，无专项方案；悬挑工字钢固定端采用圆钢，焊接不到位，木楔未塞紧 2.基坑北侧坑顶沉降观测点只有两个，与监测方案不符 |
| 7 | 中新镇集丰村新建住宅项目 | 广州奥名置业有限公司 | 南京盛尊建筑工程有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 增城区质安站 | 1.一号楼第七层支模架梁底无立杆，板底多处用单钢管当主龙骨架，且梁底存在挑悬现象 2.一号楼第七层支模架存在多处横纵拉杆缺失 3. 一号楼高支模无设置扭地杆、剪力撑，多处横纵拉杆缺失 |