广州市第七届建筑工匠技能擂台赛

(抹灰)

技

术

文

件

2023年10月

广州市第七届建筑工匠技能擂台赛组委会

目录

1. 命题原则	1

2. 竞赛试题	2

3. 成绩评判	6

4. 竞赛场地、设施、料具	10

5. 选手自带工料具	12

6. 安全文明作业要求	13

7. 其他	14

# 1. 命题原则

贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循国家、行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，规范化操作与结果评判相结合，考核选手职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。

## 2. 竞赛试题

### 2.1试题内容

如图所示，本题是由砌块填充墙构成的墙体构件，构件由砌体和混凝土过梁组成，门窗洞口一个（不通对向，中间填充墙间隔），抹灰完成面墙高2080mm，墙宽2340mm，墙厚230mm。要求对墙体完成抹灰工作，外形呈现为岭南风格（镬耳屋+翘角），构件墙由组委会提前做好。每个墙体构件为两个赛位，容纳两名选手比赛，正面和背面各一位选手，翘角圆弧属于选手比赛范围，以作品中轴线分为左、右翘角。选手站工位正立面，右边翘角为正面选手抹灰区域，左边为背面选手抹灰区域。灰浆由擂台赛组委会统一提供抹灰专用砂浆。

（1）墙身为砌块砖墙，墙体设门窗过梁，各位置关系见各图。

（2）以分隔木方为分界线，抹灰面包括：正立面、侧立面、顶面圆弧、窗洞内面、

站在正立面右边翘角（以中轴线为界）。

（3）窗洞上沿做滴水线，下檐3％泛水，镬耳屋顶圆弧做坡度，如1-1、2-2剖面图所示。

（4）镬耳屋顶、翘角圆弧抹灰完成后外观品质应做到圆、顺、美观，翘角完成后为黑色，主办方将提供黑色油漆给选手进行油漆处理，选手进行黑色油漆涂刷的时间不计算在4小时的比赛时间内，在裁判评分完毕后进行涂刷。

（5）作品正立面图中镬耳屋白色圆弧为广告装饰板，在比赛规定时间内用胶粘剂按图中规定位置黏贴，要求平顺美观、完整性好。胶凝剂及广告装饰板由组委会统一提供。

（6）抹灰完成面为原浆光面，禁止使用水泥油收光面效果。另外，因赛程时间紧凑，灰饼、冲筋、甩浆为达到早强，可加适量水泥粉收水，但须平衡好用量和早强时间，以防止在该处完成面出现大量裂缝，最后完成品将按评分标准进行质量验收。

### 2.2竞赛形式

（1）每位参赛选手须自行完成规定的竞赛内容，为单人竞赛形式，不设置辅工参与作业。

（2）擂台赛组委会和参赛选手自备工具设备见附表。

（3）参赛选手所需抹灰、测量、检测等工具设备由各参赛队自备。

（4）参赛选手所需安全帽、防水手套、安全鞋等安全防护设备由各参赛队自备。

### 2.3 竞赛时间

实操时间：4小时。

### 2.4 操作要求

工艺流程：基层清理湿润→测量、打点（采用激光放线设备）→挂网→甩浆拉毛→打灰饼、冲筋→抹灰施工（分为底层灰和面层灰，禁止一次成型）→细部收口及修面→养护（按现场温度、干湿情况定）。

施工质量要求按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）的规定。

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《建筑装饰装修职业技能标准》JGJ/T 315-2016

## 3. 成绩评判

### 3.1评分制

采用100分制评分，分主观与客观评分，其中主观分41分，客观分59分，具体分值分布下表。

| 序号 | 考核项目 | 分值 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分 | 客观分 | 总分 |  |
| 1 | 工艺流程 | 10 |  | 10 |  |
| 2 | 职业素养 | 10 |  | 10 |  |
| 3 | 施工进度 | 5 |  | 5 |  |
| 4 | 整体感观 | 16 |  | 16 |  |
| 5 | 完成面尺寸 |  | 15 | 15 |  |
| 6 | 窗洞尺寸 |  | 8 | 8 |  |
| 7 | 镬耳屋、翘角尺寸 |  | 6 | 6 |  |
| 8 | 表面平整度 |  | 12 | 12 |  |
| 9 | 立面垂直度 |  | 12 | 12 |  |
| 10 | 阴阳角垂直 |  | 6 | 6 |  |
| 汇总得分 |  | 41 | 59 | 100 |  |

### 3.2 评分细则

分项评分表

工位号：           胸卡号：            开始时间：         结束时间：       评分编号：

| 序号 | 考核项目 |  | 考察内容 | 评分标准 | 检查方式 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺流程 |  | 施工工艺、流程的规范性 | (1)工艺流程不规范的每项扣1分。 (2)未能按时完成作品的，该项得0分。参赛选手应严格按照施工工艺流程进行施工，操作完一项工序后，举手报现场裁判员检查并拍照存档后方可进行下一道施工工序。如未报裁判员检查直接进行下一道工序的，按工艺流程不合理处理，每项扣1分。 | 过程分组观察 | 10 |  |
| 2 | 职业素养 |  | 正确戴安全帽、遵守竞赛纪律（选手规则） | 1.未戴安全帽进入赛区的，扣6分；在赛区竞赛过程中，脱下安全帽的，扣2分；佩戴安全帽不规范，经裁判员责令改正，拒不改正的，扣2分； 2.违反竞赛纪律的，扣2分；情节较为严重的，扣4分；情节严重的，扣6分。 | 过程分组观察 | 6 |  |
|  |  |  | 节约材料 | 在组委会提供的砂浆范围内，完成作品的，得1分。 |  | 1 |  |
|  |  |  | 保持工位整洁，工完场清 | 工位整洁，工完场清的，得2分 |  | 2 |  |
|  |  |  | 独创工具或工法有效提高质量或效率 | 经选手申请，监督工位的裁判员和裁判组长确认的，得1分 |  | 1 |  |
| 3 | 施工进度 |  | 施工时间安排是否合理、紧凑 | 按图纸及技术文件要求完成作品时间由短到长排名，第1名-第5名，相应分数为5-1分，其他名次得0分 | 过程分组观察 | 5 |  |
| 4 | 整体感观 |  | 滴水、泛水、弧线、阴阳角等线角顺直、清晰程度 | 观察表面有无污染、抹纹、破损、不顺直。线条、弧线是否清晰。 | 作品对比后裁判评分取平均 | 20 |  |
| 主观分小计 |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 允许偏差 | 评分标准 | 检查方法 | 分值 | 得分 |
| 5 | 完成面尺寸 | 5.1 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 卷尺 | 5 |  |
|  |  | 5.2 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 卷尺 | 5 |  |
|  |  | 5.3 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 卷尺 | 5 |  |
| 6 | 窗洞尺寸 | 6.1 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 卷尺 | 4 |  |
|  |  | 6.2 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 卷尺 | 4 |  |
| 7 | 镬耳屋 、 翘角尺寸 | 7.1 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 卷尺 | 3 |  |
|  |  | 7.2 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 卷尺 | 3 |  |
| 8 | 表面平整度 | 8.1 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 2m直尺、 楔形塞尺 | 4 |  |
|  |  | 8.2 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 2m直尺、 楔形塞尺 | 4 |  |
|  |  | 8.3 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 2m直尺、 楔形塞尺 | 4 |  |
| 9 | 立面垂直度 | 9.1 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 2m垂直尺、 楔形塞尺 | 4 |  |
|  |  | 9.2 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 2m垂直尺、 楔形塞尺 | 4 |  |
|  |  | 9.3 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 2m垂直尺、 楔形塞尺 | 4 |  |
| 10 | 阴阳角垂直 | 10.1 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 2m垂直尺、 楔形塞尺 | 3 |  |
|  |  | 10.2 | ±1mm | 每误差1mm的扣1分 | 2m垂直尺、 楔形塞尺 | 3 |  |
| 客观分小计 |  |  |  |  |  | 55 |  |
| 总分合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |

注：客观评分测量位置（评分点）经现场裁判员抽签决定，具体评分点将在评分结束后与选手成绩一起在成绩公告栏予以公布。

裁判员签字：

### 3.3评分规程

（1）设立本赛项裁判组，包括裁判员6人，其中1名任裁判组长，1名任裁判副组长。裁判组长受擂台赛组委会总裁组委托负责本赛项裁判工作，裁判副组长协助裁判组长工作，其他裁判员根据裁判组长、副组长的安排进行过程监督、测量、评分。

（2）评分包括：议定检测点、过程评分、结果评分、汇总评分。

（3）竞赛期间，裁判组分成3个小组，每小组2人，每小组负责10个工位的过程监督。

（4）对于“职业素养” 和“工艺流程”“施工进度”评分项，由负责监督该工位的2名裁判员共同评分，裁判组长确认。

（5）对于“整体观感”评分项，由全部裁判员共同评判（去掉一个最高分和一个最低分后，取平均分）。

（6）对于所有客观分评分项，裁判组长组织所有裁判员抽取评分点，按照抽出的评分点进行测量评分；裁判员分成两组，每组3人，第一组裁判对所有选手进行“完成面尺寸”、“窗洞尺寸”的评判，第二组对所有选手进行“墙面平整度”、“墙面垂直度”、“阳角垂直”的评判。

（7）竞赛结束后，立即清场，不允许选手在场，只允许裁判人员在场。

（8）裁判员评判时使用统一的检测工具，尽量使用选手所用工具。

（9）评判过程中出现争议，由负责联系该赛项的总裁组成员组织裁判组表决并参与表决。

## 4. 竞赛场地、设施、料具

### 4.1 竞赛工位

工位数量由组委会决定，每个工位长4米，宽2.5米，共计10平方米，工位地面硬化、平整、无其他建筑物或构筑物干扰，工位采光、照明和通风良好，抹灰过程无雨水等环境因素影响。每个工位旁留有至少2米的材料运输通道。

### 4.2 场地设施

（1）抹灰工场地为长32m×宽12m（如图1.1场地布置图所示）。

（2）每个工位提供比赛所需的墙体构件。

（3）每个名选手均配备一个灰槽，由组委统一提供砂浆，并运输至每个工位灰槽内，比赛提供2辆运输砂浆的斗车以作备用，（如图1.2工位布置图所示）。

1.1场地布置图

1.2工位布置图

### 主办方除提供上述的设施设备以外，每4个工位提供一辆运输砂浆的斗车，每个工位有两个赛位。

## 4.3竞赛设备、工具、测量器具

| 序号 | 名 称 | 特征描述 | 数量 | 单位 | 总量 (30名选手) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抹灰砂浆 |  | 0.15 | m3 | 4.5 | 由组委统一提供 |
| 2 | 水泥粉 | R32.5 | 10 | kg | 300 | （胶袋装好） |
| 3 | 纤维网 |  | 1 | m2 | 30 | 挂网材料 |
| 4 | 水泥钉 |  | 1 | 盒 | 30 | 测量打点和挂网 |
| 5 | 扫把 | 塑料 | 1 | 把 | 30 | 甩浆拉毛 |
| 6 | 白色圆弧装饰板 | 预制件 | 1 | 套 | 30 | 按尺寸定制，后粘 |
| 7 | 黑色油漆涂料 | 黑色 | 1 | L | 30 | 翘角涂料 |
| 二、公用工具设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灰槽 | 约200升或以上 | 1 | 个 | 30 | 盛装砂浆用 |
| 2 | 马凳 | 木制 | 1 | 个 | 30 | 作脚手架用 |
| 3 | 斗车 |  | - | 辆 | 2 | 备用 |
| 4 | 大水桶 | 60L | 1 | 个 | 5 | 接水供选手使用 |
| 三、裁判组用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白板笔 | 黑色 | 6 | 支 | 6 | 裁判用具 |
| 2 | 粉笔 | 彩色 | 1 | 盒 | 1 | 裁判用具 |
| 3 | 水平尺 | 1.8m长 | 2 | 根 | 2 | 裁判用具 |
| 4 | 塞尺 |  | 2 | 把 | 2 | 裁判用具 |
| 5 | 靠尺 | 2m长 | 2 | 根 | 2 | 裁判用具 |
| 6 | 计算器 |  | 2 | 台 | 2 | 裁判用具 |
| 7 | 卷尺 |  | 2 | 把 | 2 |  |

## 5. 选手自带工料具

（1）常用抹灰工具：大灰铲、小灰铲、抹子、抹灰板、铝合金刮尺、卡勾铁、墨斗、标线、灰桶、铁锹等。

（2）自用检测与测量器具：水平尺、线锤、钢尺、卷尺、靠尺、直角尺、三角尺、托线板，水平仪或水平管等。

（3）辅助工具及用品：摊灰尺、皮数杆、计算工具、小马凳或折叠梯等。

（4）安全文施用品：护目镜、护耳罩、手套、安全鞋、清洁工具等。

（5）参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，主办方不为参赛者提供以上工具及材料。参赛者在比赛中允许使用数字测量装置。

（6）赛程时间紧，可以使用激光放线工具，但抹灰赛场不提供电源，选手不要使用电动工具，且不得使用自带外加剂。

## 6. 安全文明作业要求

（1）每位选手自行配备个人防护用品，包括安全帽、安全防滑鞋、防水手套。

（2）参赛选手在本竞赛工位内操作，避免伤害周边参赛选手。

（3）保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁和素养5S。

（4）《广州市建设工程文明施工管理规定》2018年版

（5）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

（6）《广州市安全生产条例》

（7）省、市及国家相关的安全规定。

## 7. 其他

（1）竞赛流程。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛流程。

（2）竞赛规则。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛规则。

（3）本技术文件由本届擂台赛竞赛工作办公室下设的总裁组负责解释。