广州市第七届建筑工匠技能擂台赛

（电焊）

技

术

文

件

2023年10月

广州市第七届建筑工匠技能擂台赛组委会

目录

1. 命题原则	1

2. 竞赛试题	2

3. 成绩评判	8

4. 竞赛场地、工位、材料、工具	12

5. 选手自带工具	16

6. 安全作业要求	17

7. 其他	18

# 1.命题原则

贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循国家、行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，规范化操作与结果评判相结合，考核选手职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。

# 2. 竞赛试题

2.1  赛项效果图及尺寸图，如图1、图2。

图 1

图2

2.2  竞赛内容及总分成绩：按照“海珠桥”模型，将三个预制分段装配成形，焊接2个拼装对口焊缝，共计焊接4条立缝和2条平焊缝，即：项目1--板对接立焊（立1～立4）、项目2---板对接平焊（平1～平2）；个人获奖总成绩为100分（满分）。

2.2.1  项目1--板对接立焊（立1～立4）

项目1的４条对口立缝为两侧桥腿立板对口的焊缝，均使用焊条手工电弧焊（SMAW）（打底、填充、盖面）进行全熔透焊接，分段对口的立焊缝（立1～立4）的示意图如图３。

图３

2.2.2  项目２---板对接平焊（平1～平2）

项目2的２条对口平焊缝为桥面平板对口的焊缝，均使用焊条手工电弧焊（SMAW）（打底、填充、盖面）进行全熔透焊接，分段对口的平焊缝（平1～平2）的分解示意图如图４。

图４

2.3  竞赛形式

采用单人竞赛形式，选手独立完成规定的竞赛内容。

2.4  竞赛时间

竞赛总时长为3个小时。

2.5  竞赛要求

2.5.1  竞赛项目说明（见表1）

竞赛项目说明                     表1

| 竞赛 项目 | 焊缝类别 | 材料 及 材质 | 对口母材厚度及长度 （mm） | 焊缝 数量 | 焊接 方法 | 焊接 位置 | 焊材 型号 | 焊材 规格 | 焊接坡口角度 （V型） | 质量 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1： 板对接 立焊 | 对接 | 钢板 / Q235 | δ=10mm L=90mm | 4条 | SMAW | 立焊 （3G） | 碱性焊：E5015 | Φ3.2 | 60° （钝边0.5mm） | 结构外形尺寸评分、焊缝外观评分、焊缝超声波检测评分 |
| 项目2： 板对接 平焊 | 对接 | 钢板 / Q235 | δ=10mm L=300mm | 2条 | SMAW | 平焊 （1G） | 碱性焊：E5015 | Φ3.2 | 60° （钝边0.5mm） | 结构外形尺寸评分、焊缝外观评分、焊缝超声波检测评分 |

2.5.2  焊接工艺要求

1  焊接方法

竞赛项目均使用Φ3.2直径焊条进行手工电弧焊（打底焊、填充、盖面）焊接，所有对接焊缝为全熔透焊缝。

2  焊材

（1） 比赛焊材均采用四川大西洋品牌， E5015碱性焊条。

（2）  E5015碱性焊条：组委会按使用说明书（360℃/90分钟）要求烘干，存放100-150℃保温箱保温，选手使用保温筒随取随用。

3  装配焊接流程

4  焊接顺序

5  其他焊接工艺要求

（1） 赛件焊接部位（坡口及其两侧20mm 范围内）经过除锈处理后，根据上述“装配焊接流程”对接组拼桥的三个预制分段，固定焊焊在坡口内，固定点为2-3处，长度8-15mm ，自设焊接间隙；

（2） 竞赛时，选手不得将桥垫高装配和焊接。各分段对接组拼和对口焊缝焊接，桥面须保持朝上，分别焊接两组对口的4条立焊和2条平焊缝；

（3） 赛件表面不得有电弧擦伤，均在坡口内或在焊缝范围内引燃电弧焊接；

（4） 桥梁为重要结构，始焊点和终焊点等端点部位焊缝，焊后应有明显可见的饱满度，不得有气孔、夹渣、弧坑、裂纹、未焊满等危害缺陷。

（5） 选手在焊接前应考虑防止焊接变形措施，焊后应保持其直线度，以及有上拱的拱度数据。

（6） 赛件焊缝均采用焊条手工电弧焊全熔透焊接，打底焊为带衬垫焊接，焊接层数应不少于2层，盖面焊须为单道焊，全部完成焊接后，焊缝表面保持原始状态。另外，桥的各分段的护栏接口需由选手完成驳接并用点焊方法固定 。

2.5.3  焊缝超声波无损检测要求

1  所有竞赛试件必须在完成外观评分后，才能开展无损探伤检测，并对选手所焊的焊缝进行全长度（注：项目1和项目2各视作1整条长焊缝）检测。

2  超声波无损检测的地点，应由组委会指定在比赛区内某个不受干扰的区域进行，检测单位应当24小时内移交检测报告给裁判组。

3  组委会指定的第三方无损检测单位，只对赛试件的检测结果负责，不参与裁判组的评分和统分。

4  经外观评分的赛件，由裁判组移交第三方检测单位人员，按赛件上标识的明码办理移交手续。

5  赛件在实施无损检测前，承办单位安排（2-3）组人员，根据无损检测单位的要求，对试件的超声波检测部位进行清理打磨，打磨范围为正面焊缝两侧100mm以内。

6  特别强调：“不得对焊缝表面进行打磨，须保证参赛选手竞赛作品的焊缝为原始状态”。

2.5.5   选手暗码设置

1  暗码是由组委会在比赛前，提前组织选手抽签确定，暗码与选手的（真实姓名、场次、竞赛工位）为一一对应。

2  赛件上的暗码，由监考裁判在选手交件时，选手签名确认交件时间后，使用钢字码统一在桥的正面（两条平焊的始焊侧）最右端靠边中心位置镤印。

3  暗码封盖由选手在比赛工位完成，并统一在封盖小板的长度方向两侧各焊一小点固定焊。

2.5.6  选手操作规则

1  操作比赛总时间为3个小时（包括：打磨、组对、领取焊材、焊接、焊后赛件清理、间歇休息、充饥、饮水、上洗手间等时间），为单人参赛焊接。选手在规定时间内未完成焊接和表面清理，一律不允许补时。

2  选手在赛前15分钟凭比赛抽签单进入赛场比赛工位，确认焊机、焊材、赛件是否符合要求，确认无误后，需签字确认，开赛迟到15分钟以上者不得进入赛场。

3  比赛用焊机、焊材、焊枪、焊钳、把线等由主办方统一提供, 选手不需自带上述设备或工具进入赛场。不得损坏或拆卸竞赛所提供的所有设施，违者取消竞赛资格。

4  参赛选手应按规定穿戴劳动保护用品（安全帽、工作服、工作帽、绝缘鞋、平光镜等），自备焊工比赛相关工具，比赛过程中不得互借工具。

5  选手焊前测试电流时，只能在规定的试焊板上进行，不得在赛件（海珠桥）表面试电流。

6  比赛过程中一律不得使用电动或风动打磨工具（比赛前试件组对过程除外）。

7  由于停电及不可抗拒的原因影响操作时，选手应及时向监考人员反馈，监考人员要做好监考和时间记录，经核实属实可给予相应的延时，但试件一般不允许调换。

8  选手完成焊接操作和赛件表面清理后，认为需提前交件，应及时向裁判员报告，在确认竞赛时间后，经裁判员检查和双方签字后封盖赛件暗码。

3.1  评分原则

严格执行比赛规则，按照比赛有关规程、评分细则和评分标准进行评分，做到公平、公正、真实、准确。

3.2  评分细则

两个竞赛项目合计的个人获奖总分为100分（满分）。每个单项根据其技术难易程度，确定其在满分中的占比为：60%（项目1）+40%（项目2），各单项具体得分算式如下：

▲ 项目1得分（60分）＝外观成绩（40分）＋无损探伤成绩（20分）

▲ 项目2得分（40分）＝外观成绩（30分）＋无损探伤成绩（10分）

▲ 个人竞赛（两个项目）最终获奖得分（满分100）=[项目1（60分）+项目2（40分）]

总成绩相同者，以项目1-（立1～立4）外观（正面）成型合计分数高者为先，仍相同者以实操比赛用时短者为先,仍相同者以项目2-（平1～平2）咬边成绩高者为先，若仍不能分出先后，则名次并列。

3.3  评分规程

3.3.1  裁判组织

由擂台赛组委会选派焊接专家、外观检验人员、无损检验监督员等人员组成比赛裁判组，负责本次焊工比赛的技术与评判工作，评判标准见《2023年广州市第七届建筑工匠技能擂台赛电焊技术文件》。

3.3.2  裁判职责及纪律

1  在竞赛组委会的领导下，由竞赛办公室组织协调工作，裁判组负责对比赛全程进行监督及评判，并受理投诉和争议，进行裁决。

2  焊工比赛的裁判组成员由监考裁判和外观评分裁判组成，监考裁判不允许参加试件外观评分。

3  比赛时，由裁判长负责统一吹哨，宣布每场竞赛的开始或结束，监考裁判负责每个选手的比赛计时和情况监督。

4  裁判员必须服从裁判长的领导，遵守裁判职业道德，依据本次竞赛的技术文件和评分标准，做好评判工作，文明裁判。

5  裁判员必须佩戴裁判员证，仪表整洁，举止文明，同时接受监督。

6  在评判过程中，如有出现不同意见，由裁判长召集裁判员共同研究，并根据多数人的意见，作出最后决定。

7  认真履行比赛过程的监督、检验及技术指导工作，正确处理比赛中出现的技术问题。

8  严格执行比赛规则，按照比赛有关规程、评分标准和评分细则进行评分，做到公平、公正、真实、准确。

9  裁判人员严格遵守保密制度。比赛名次公布前，所有裁判不得向其他人员透露有关情况。

3.3.3  评分方法

1  裁判组（包含无损检测）对所有竞赛试件采取明码评分，明码由裁判长任意编制。

2  项目1的4条立缝（立1～立4）和项目2的2条平焊缝（平1～平2），匀分别视作1整条立焊缝或平焊缝，并对其进行评判。

3.3.4  评分程序

编制赛件明码→外观评分→超声波无损检测→打开赛件暗码→统计选手成绩

3.3.5   评分标准

1  外观评分标准（一）

项目1-（立1～立4）【焊条手工电弧焊（SMAW）立焊】

| 明码号 |  | 裁判长签名 |  |  |  |  |  | 总得分： |  |  | 满分40分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 裁判员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 评判标准 及得分 | 评判等级 |  |  |  |  |  |  |  | 测量 数据 | 实得 分数 | 备注 |
|  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
| 焊缝余高(mm) | 尺寸标准 | 0～1 | ＞1，≤2 |  | ＞2，≤3 |  | ＜0，＞3 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 5分 | 4分 |  | 2分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |
| 焊缝 高度差(mm) | 尺寸标准 | ≤1 | ＞1，≤2 |  | ＞2，≤3 |  | ＞3 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 | 2分 |  | 1分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |
| 焊缝宽度(mm) | 尺寸标准 | ≤18 | ＞18, ≤19 |  | ＞19, ≤20 |  | ＞20 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 5 | 4分 |  | 2分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |
| 焊缝宽度差(mm) | 尺寸标准 | ≤1 | ＞1，≤2 |  | ＞2，≤3 |  | ＞3 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 | 2分 |  | 1分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |
| 咬边(mm) | 尺寸标准 | 无咬边 | 深度≤0.5 每1mm长度扣0.1分 |  |  |  | 深度＞0.5 0分 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正面成型 | 标准 | 优 | 良 |  | 中 |  | 差 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 5分 | 4分 |  | 2分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |
| 焊缝端部未焊满或局部缺焊 | 标准 | 无 | 1处 |  | 2处以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 5分 | 3分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥柱安装偏差 | 尺寸标准 | 4柱对角线尺寸相等 | 4柱对角线尺寸偏差： ＞0，≤3 |  |  |  | 4柱对角线尺寸偏差： ＞3 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 2分 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 桥拱度 | 尺寸标准 | 上拱 | 平 |  | 下拱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 2分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝外观（正面）成型评判标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优 |  | 良 |  |  |  | 中 |  |  | 差 |  |  |  |
| 4条焊缝成形美观， 焊缝高低宽窄基本一致、平直、无超高超宽，焊纹清晰、均匀、细密。 |  | 多数焊缝成形较好，焊缝高低宽窄相近、平直、无超高超宽，焊缝均匀、平整，无超标咬边。 |  |  |  | 成形尚可，焊缝平直，无焊瘤、无超标咬边。 |  |  | 焊缝弯曲，焊缝高低、宽窄明显，严重咬边、焊瘤、存在未焊满或局部缺焊 |  |  |  |
| 说明： ①、表面有裂纹、夹渣、气孔、未熔合、焊瘤、焊穿等缺陷，该赛件作0分处理； ②、焊缝未盖面、赛件未完成、焊缝表面或根部有修补，或试件做舞弊标记，该赛件作0分处理； ③、焊缝表面需保持焊后原始状态，不得修磨，否则该赛件作0分处理； ④、打底层、填充层、盖面层应使用同一方向焊接，否则该赛件作0分处理； ⑤、弧伤一处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2  外观评分标准（二）

项目2-（平1～平2）【焊条手工电弧焊（SMAW）平焊】

| 明码号 |  | 裁判长签名 |  |  |  |  |  | 总得分： |  |  | 满分30分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 裁判员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 评判标准 及得分 | 评判等级 |  |  |  |  |  |  |  | 测量 数据 | 实得 分数 | 备注 |
|  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
| 焊缝余高(mm) | 尺寸标准 | 0～1 | ＞1，≤2 |  | ＞2，≤3 |  | ＜0，＞3 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 | 2分 |  | 1分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |
| 焊缝 高度差(mm) | 尺寸标准 | ≤1 | ＞1，≤2 |  | ＞2，≤3 |  | ＞3 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 | 2分 |  | 1分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |
| 焊缝宽度(mm) | 尺寸标准 | ≤18 | ＞18, ≤19 |  | ＞19, ≤20 |  | ＞20 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3 | 2分 |  | 1分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |
| 焊缝宽度差(mm) | 尺寸标准 | ≤1 | ＞1，≤2 |  | ＞2，≤3 |  | ＞3 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 | 2分 |  | 1分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |
| 咬边(mm) | 尺寸标准 | 无咬边 | 深度≤0.5 每1mm长度扣0.1分 |  |  |  | 深度＞0.5 0分 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 7分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正面成型 | 标准 | 优 | 良 |  | 中 |  | 差 |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 3分 |  | 1分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |
| 焊缝端部未焊满或局部缺焊 | 标准 | 无 | 1处 |  | 2处以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥的整体直线度 | 尺寸标准 | ≤2 | ＞2，≤5 |  | ＞5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝外观（正面）成型评判标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优 |  | 良 |  |  |  | 中 |  |  | 差 |  |  |  |
| 2条焊缝成形美观， 焊缝高低宽窄基本一致、平直、无超高超宽，焊纹清晰、均匀、细密。 |  | 成形较好，焊缝高低宽窄相近、平直、无超高超宽，焊缝均匀、平整，无超标咬边。 |  |  |  | 成形尚可，焊缝平直，无焊瘤、无超标咬边。 |  |  | 焊缝弯曲，焊缝高低、宽窄明显，严重咬边、焊瘤、存在未焊满或局部缺焊 |  |  |  |
| 说明： ①、表面有裂纹、夹渣、气孔、未熔合、焊瘤、焊穿等缺陷，该赛件作0分处理； ②、焊缝未盖面、赛件未完成、焊缝表面或根部有修补，或试件做舞弊标记，该赛件作0分处理； ③、焊缝表面需保持焊后原始状态，不得修磨，否则该赛件作0分处理； ④、打底层、填充层、盖面层应使用同一方向焊接，否则该赛件作0分处理； ⑤、弧伤一处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3  超声波无损检测评分标准

| 检测项目 | 执行标准 | 超声波 检验等级 | 评定 范围 | 评定等级 依据 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 （立1～立4） | GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 | B级 | 焊缝 全长 | GB 50661-2011《钢结构焊接规范》8.2.4 | 1、接头评定等级为Ⅰ级（无缺陷）：20分。 2、接头评定等级为Ⅰ级（有缺陷）：16分。 3、接头评定等级为Ⅱ级：12分。 4、接头评定等级为Ⅲ级：0分。 |
| 项目2 （平1～平2） |  | B级 | 焊缝 全长 |  | 1、接头评定等级为Ⅰ级（无缺陷）：10分。 2、接头评定等级为Ⅰ级（有缺陷）：8分。 3、接头评定等级为Ⅱ级：6分。 4、接头评定等级为Ⅲ级：0分。 |

4.1  竞赛场地要求

4.1.1  场地面积要求

1  实施比赛的主要场地由比赛（工位）区、焊材烘焙区、评委工作区、比赛件交件区组成，总面积应大于250平方。

2  地面平整并硬化、无高处坠物危险、比赛区域无易燃易爆物品。

3  室内作业，通风良好，便于吹散焊接烟气或排烟、有足够灯光。如是露天作业，防风防雨防晒，防中暑。

4  在竞赛区设置评委工作区时，应设置防晒防雨棚，便于办公，并在不影响选手竞赛和评判的情况下，设置参观通道。

5  有足够的消防设施。

6  用电容量充足。

4.2  竞赛工位要求

4.2.1  每个工位长3米，宽2米，共计6平方米。可采用填充彩钢板三面围封，围封高度1.8米。

4.2.2   每个工位提供380V（焊机）和220V（2孔和3孔插座）电源。

4.3  竞赛材料及加工要求

4.3.1  比赛试件

1  制作桥墩的钢管

直径：Φ38×3   材质：Q235   符合《结构用无缝钢管》GB/T 8162-2018

2  制作桥面、桥腿的钢板

厚度：10mm    材质：Q235B   符合《建筑结构用钢板》GB/T 19879-2015或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018

3  制作桥加强板的钢板

（1）梯形钢板    （厚度：6mm）

规格：（10+25）×50×6   材质：Q235B   符合《建筑结构用钢板》GB/T 19879-2015或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018

（2）中间分段桥腿加强钢板   （厚度：10mm）

规格：38×168×10   材质：Q235B   符合《建筑结构用钢板》GB/T 19879-2015或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018

4  制作焊接衬垫钢板

厚度：6mm    材质：Q235B   符合《建筑结构用钢板》GB/T 19879-2015或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018

规格：30×300×6（mm）    材质：Q235B

5  制作桥拱的方钢

规格：8×8    材质：Q235

6  制作桥拱的拉撑圆钢

规格：φ4      材质：Q235

7  制作桥的护栏圆钢

栏杆扶手横杆：φ6      材质：Q235

栏杆扶手立杆：φ4      材质：Q235

8  赛件制作要求

（1）主办方按技术文件的图1和图2的尺寸要求，制作“海珠桥”的三个预制分段结构件，以模型的焊缝作为分界，将桥预制成三个分段整体，除桥的4个桥墩在比赛现场由选手装配外，其余结构(包含主体结构、护栏、桥拱、加强板等，但不含桥墩)为整体预制构件。

（2） 为确保各分段对口不产生错边，桥的三个分段的主体结构须从同一预制构件切割所得；分段结构件预制全部采用点焊固定，主体结构的桥面与桥腿连接，两侧可采用间隔约为50mm的点焊固定，所有焊点须清除干净焊渣。

（3） 各分段的坡口宜采用机加工切削方法。

（4） 预制构件的上色要求：坡口两侧100mm范围不喷漆，桥面上部的所有结构为浅蓝色；桥面（含桥面）以下的主体结构及4个桥墩均为深灰色。

（5） 成绩公布后，由组委会安排主办方对前3名选手作品的焊缝两侧进行补漆（焊缝除外），再作展示使用。

4.3.2  比赛辅助材料

1  封密码小板   规格：30×50×2（mm）      材质：Q235B

2  试焊板       规格：100×200×10（mm）   材质：Q235B

4.3.3  比赛焊材

焊条        规格：Φ3.2    型号：E5015  符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012

4.4  竞赛工具要求（主办方提供）

4.4.1  比赛工位主要硬件设备及附属材料（每个工位）

| 序号 | 设备、设施 名称 | 型号或规格 | 品牌 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流弧 焊机 | ZX7-315 或 ZX7-400 | 北京 时代 | 焊接 | 1台 | 标配焊线、焊把、地线钳（焊线长度：3~5米）；焊机的输入功率大于13KW，额定负载持续（40℃）60%。 |
| 2 | 动力电箱 | 380V | - | 焊机供电 | 1个 | 3相5线，并满足1机1闸 |
| 3 | 开关箱 | 220V | - | 电动工具 供电 | 1个 | 配有2孔及三孔插座 |
| 4 | 焊条保温筒 | 5Kg | - | 选手装焊条 | 1个 | - |
| 5 | 照明灯 | 40W~60W | - | 工位照明 | 2支 | 可用LED灯代替 |
| 6 | 钢板 | 10×100×200 | Q235B | 试焊 | 1块 | 平直无毛刺，不喷漆。 |
| 7 | 钢板 | 30×300×6 | Q235B | 焊接钢 衬垫 | 2块 | 平直无毛刺，不喷漆。 |
| 8 | 钢板 | 30×84×6 | Q235B | 焊接钢 衬垫 | 4块 | 平直无毛刺，不喷漆。 |
| 9 | 钢板 | 30×50×2 | Q235B | 封密码小板 | 1块 | 平直无毛刺，不喷漆。 |

4.4.2  公共硬件设备

| 序号 | 设备 | 型号或规格 | 品牌 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘干箱 | YCH-60 | 江苏吴江 | 焊条烘焙 | 3台 | 自动恒温 |
| 2 | 氧气乙炔火焰切割设备 | - | - | - | 1套 | 临时切割 |

4.4.3  提供给选手公共使用的工具

| 序号 | 工具名称 | 型号或规格 | 品牌 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工铰钳 | - | - | 安装维修 | 3把 | - |
| 2 | 十字螺丝批 | - | - | 安装维修 | 3个 | - |
| 3 | 一字螺丝批 | - | - | 安装维修 | 3个 | - |
| 4 | 板手 | 十寸 | - | 安装维修 | 3把 | - |
| 5 | 验电笔 | - | - | 安装维修 | 2支 | - |

4.4.4  提供给裁判使用的工具

| 序号 | 工具名称 | 型号或规格 | 品牌 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直钢尺 | 300mm | - | 焊缝测量 | 5把 | - |
| 2 | 焊缝检验尺 | M306041 | 常州 | 焊缝测量 | 5把 | - |
| 3 | 钢字码 | 大号 | - | 打暗码 | 5副 | - |
| 4 | 手电筒 | - | - |  | 6支 | - |
| 5 | 游标卡尺 | 0-200mm | - | 焊缝测量 | 5把 | - |
| 6 | 铅笔 | - | - | 记录 | 10支 | - |
| 7 | 签字笔 | - | - | 记录 | 10支 | - |
| 8 | 油性笔 | 白色 | - | 记录 | 6支 | - |
| 9 | 橡皮刷 | - | - | - | 6块 | - |
| 10 | 笔记本 | - | - | - | 2本 | - |
| 11 | 帆布手套 | - | - | - | 12对 | - |
| 12 | 秒表计时器 | - | - | 比赛计时 | 每工位1个 | - |
| 13 | 哨子 | - | - | 开赛和结束比赛 | 2只 | - |
| 14 | 钢卷尺 | 5m | - | 测量 | 5把 | - |
| 15 | 粉笔 | 白色 | - | 编写 | 1盒 | - |
| 16 | 粉线 | 白色棉线 |  | 米 | 15 | （即为装钉棉线） |
| 17 | 手锤 | 1.5~2磅 | - | 打暗码 | 5把 | - |

面罩（含减光玻璃）、焊工手套、手锤、焊渣锤、扁铲、钢凿、锉刀、钢丝刷、钢卷尺、角尺、活动扳手、角磨机（含厚薄磨片）、粉线、粉笔或石笔、手电筒、工具袋、劳动防护用品（工作服、工作帽、防护围裙、袖套、绝缘鞋、平光镜、减光眼镜等）；焊钳把线可自带备用。

6.1  场地消防和逃生要求

6.1.1  竞赛场地必须提供足够的干粉灭火器，至少保证两个消防通道畅通无阻。

6.1.2  设置消防应急逃生路线标识，标识明显清晰，有危险的位置，要标明警示牌，必要时，要张贴设备安全使用说明书。

6.2  竞赛期间安全要求

6.2.1  技能竞赛现场应配备医疗救护人员及常用的求助器材、药物。

6.2.2  在有触电危险的地方应悬挂“小心触电”标识，并应保持场地干净整洁，禁止堆放不必要的物品。

6.2.3  禁止在场内吸烟。

6.2.4  竞赛前，参赛者应了解灭火设备以及紧急出口的位置，并检查各种电气设备及设备接地情况，确保正常使用。

6.2.5  参赛者工作时必须按规定穿戴好焊工防护用品，并按安全操作规程正确操作。

6.2.6  工作时遇到突发问题，如设备故障等，立即与安全应急小组联系，不得自行处理。

6.2.7  暂停工作时应关闭设备电源开关以及气瓶阀门。

6.2.8  参赛选手必须持有效焊工操作证并身体健康，方可参赛。

6.2.9  加强自我保护，做好防暑降温、防物体打击、防触电、防火灾、防烫伤的准备措施，竞赛过程中感觉身体不适者应及时报告。

6.2.10  禁止使用不符合安全要求的电气设备。

6.2.11  比赛前，检查电焊机等用电设备是否正常，避免发生设备事故。

6.2.12  焊具应事先拉到工作位置，并检查无误后再合闸。

6.2.13  选手在比赛过程不得将身体靠在焊架或比赛试件上进行焊接。

6.2.14  比赛结束，要及时拉闸断电和关闭气阀，把线盘好，做到工完场清。

# 7.其他

7.1  竞赛流程。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛流程。

7.2  竞赛规则。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛规则。

7.3  本技术文件由本届擂台赛竞赛工作办公室下设的总裁组负责解释。