附件4：

住宅设计规范（节选）

节选自：《住宅设计规范》（GB50096-2011）

一、套型的使用面积应符合下列规定：

1、由卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等组成的套型，其使用面积不应小于30㎡；

2、由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的最小套型，其使用面积不应小于22㎡。

表：套型分类

| 套型 | 居住空间数（个） | 使用面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 一类 | 2 | 34 |
| 二类 | 3 | 45 |
| 三类 | 4 | 56 |
| 四类 | 5 | 68 |

注:表内使用面积均未包括阳台面积。

二、卧室的使用面积应符合下列规定：

1、双人卧室不应小于9㎡；

2、单人卧室不应小于5㎡；

3、兼起居的卧室不应小于12㎡。

起居室(厅)的使用面积不应小于10㎡。

三、卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。

四、 套内入口过道净宽不宜小于1.20㎡；通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1.00㎡；通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90㎡。